[image: image17.jpg]“techplan



BIURO PROJEKTÓW ORGANIZACJI I ZAOPATRZENIA

INWESTYCJI
ŻYCHLIN  k/KONINA  UL.WRZOSOWA 14

62-571 STARE MIASTO

TEL.FAX.63 246 78 00 d.jozefiak@techplan.com.pl

Projekt architektoniczno budowlany
	Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej Przychodni Rejonowej w Gostyninie na Dom Pomocy Społecznej

	Obiekt
	Dom Pomocy Społecznej w Gostyninie

	Adres obiektu budowlanego
	09-500 Gostynin ul. 3 maja 45A

działka nr. 3624/9,3624/25,3624/27 obręb Gostynin

	Inwestor
	Powiat Gostyniński

	Adres Inwestora
	09-500 Gostynin ul. Dmowskiego 13

	Nazwa i adres podmiotu opracowującego
	Biuro Projektów Organizacji i Zaopatrzenia Inwestycji

„TECHPLAN”, Konin, ul. Szarych Szeregów 7A/9, tel. Fax.(0-63) 2467800, d.jozefiak@techplan.com.pl

	Konin dnia: lipiec 2019


	Branża 
	Dyrektor Biura
	Podpisy

	Projektował
	mgr inż. arch. Marek Józefiak
	

	
	Nr upr. bud.: UAN.8346/II/60/88 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
	

	
	
	

	Sprawdził
	
	

	
	
	

	Branża
	Konstrukcyjna
	

	Projektował
	
	

	
	
	

	Sprawdził
	
	

	
	
	

	Branża
	Sanitarna
	

	Projektował
	mgr inż. Bartosz Kapuściński
	

	
	
	

	Sprawdził
	
	

	
	
	

	Branża
	Instalacje elektryczne
	

	Projektował
	mgr inż. Piotr Grabia
	

	
	
	

	Sprawdził
	Mgr inż. Zbigniew Hetman
	

	Projektował
	
	


Spis zawartości

1Projekt architektoniczno wykonawczy


6Uprawnienia projektanta


8Zaświadczenie z Izby Architektów Projektant


131.Podstawa opracowania


132.Opis terenu inwestycji


132.1.Opis stanu istniejącego


143.Opis zagospodarowania terenu


144.Opis funkcji  budynku po przebudowie


144.1. Opis funkcji


144.1.1. Piwnice


144.1.2. Parter


144.1.3. I Piętro


144.1.3. II Piętro


154.2. Podstawowe wymogi BHP


154.3.Informacja o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska


155.Dane liczbowe


155.1.Podstawowe dane liczbowe budynku


155.2.Zestawienie powierzchni


155.3. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,


18Uwaga: Powyższe zestawienie obejmuje wariant dla 52 pensjonariuszy.


18W zależności od potrzeb przewiduje się również możliwość umieszczenia w jadalni miejsca kultu ( ołtarz "polowy" w szafie przyściennej ).


185.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych


185.2.Podstawowe dane liczbowe inwestycji


196.Opis wykonawczy


216.1.Elementy konstrukcyjne


216.1.1.Fundamenty i ściany fundamentowe ( istniejące)


216.1.2.Ściany nośne


216.1.3.Ścianki działowe


216.1.4.Stropy


216.1.5.Nadproża


226.1.6.Schody


226.1.7.Dachy


226.2.Izolacje


226.2.1.Izolacje termiczne


226.2.2.Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe


226.3.Przewody wentylacyjne


226.4.Instalacje wewnętrzne


226.4.1.Instalacje elektroenergetyczne z istniejącego przyłącza do sieci miejskiej


226.4.1.1. Zasilanie w energię elektryczną.


236.4.1.2. Instalacja oświetlenia.


236.4.1.3. Instalacja gniazd wtyczkowych.


236.4.1.4. Instalacja wyrównawcza.


236.4.1.5. Instalacja okablowania strukturalnego


246.4.1.6. Instalacja dozoru telewizyjnego.


246.4.2.instalacje wentylacyjne – wentylacja grawitacyjna i mechaniczna (klimatyzacja)


246.4.3.Instalacja c.o. -  z instalacji istniejącej (przyłącze do żródłą zdalnego)


246.4.4.Instalacje wodno – kanalizacyjne – do sieci miejskiej wg. Projektu branżowego


246.4.4.1. Instalacja wody zimnej


256.4.4.2. Instalacja wody ciepłej


256.4.4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej


256.5.Wykończenie wewnętrzne


256.5.1. Wyposażenie stałe:


256.5.1.1.Pomieszczenie socjalne


256.5.1.2.Toalety.


266.5.1.3.Toalety dla niepełnosprawnych.


266.5.1.4.Przedsionki toalet.


266.5.1.5.Drzwi toalet


266.5.1.6.Sale łóżkowe.


266.5.2.Tynki i malowanie:


266.5.2.1.Sufity


266.5.2.2. Ściany


276.5.2.2.1.Komunikacja


276.5.2.2.2. Pomieszczenia socjalne


276.5.2.2.3. Pokoje pensjonariuszy


286.5.2.2.4. Gabinety zabiegowe i terapeutyczne


286.5.2.2.5. Pozostałe


286.5.3. Podłogi i posadzki


296.5.3.1. Komunikacja


296.5.3.2. Pokoje pensjonariuszy


296.5.3.3. Gabinet zabiegowy


306.5.3.4.  Sanitariaty


306.5.3.5.  Zaplecza kuchenne i blok żywieniowy


306.5.4. Wykładziny ścienne


306.5.4.1. Komunikacja


306.5.4.2. Sanitariaty


316.5.4.3. Pomieszczenia socjalne


316.5.4.4. Gabinet zabiegowy


316.5.5. Cokoły przypodłogowe


316.5.6. Sufity podwieszone


316.5.6.1. Komunikacja


316.5.6.2. Pozostałe pomieszczenia


316.5.7. Parapety


326.5.8. Pochwyty ,balustrady i odbojnice


326.6. Stolarka okienna i drzwiowa - w kolorze białym


326.6.1. Drzwi


32Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń należy zaopatrzyć w system zamkowy w zależności od funkcji pomieszczenia:


326.6.2. Okna wewnętrzne


326.7.Wykończenie zewnętrzne


326.7.1. Ściany zewnętrzne


326.7.1.1. Tynki.


336.7.1. Okna zewnętrzne


336.7.2. Drzwi zewnętrzne


336.7.3. Kolorystyka


336.7.2. Schody i podjazdy


336.7.2.1. Nawierzchnie.


336.7.2.2. Balustrady.


346.8.Zagospodarowanie terenu


346.8.1. Place i drogi manewrowe


346.8.2. Chodniki


346.8.2.1 Chodniki


346.8.2.2 Schody terenowe


346.8.3. Zieleń


346.8.3.1. Zieleń niska i trawniki.


356.8.3.2. Zieleń średnia i wysoka .


386.8.3.3. Zestawienie projektowanych roślin


386.8.3.3.1. Wykaz gatunków drzew liściastych z ilością sztuk potrzebnych do wykonania założenia zieleni oraz parametrami roślin


416.8.4. Mała architektura


417. Ochrona   przeciwpożarowa


417.1.Dane ogólne


417.2.Charakterystyka zagrożenia pożarowego


427.3.Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach


427.4.Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego


427.5.Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych


427.6.Podział obiektu na strefy pożarowe


427.7. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej


42i stopień rozprzestrzeniania ognia przez te elementy.


437.8. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.


447.9. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;


447.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.


457.11.Wyposażenie w gaśnice


457.12.  Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań:


458.Oddziaływanie inwestycji na środowisko.


469.Ochrona środowiska kulturowego.


4610.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony pracy.


4611.Uwagi końcowe.





Uprawnienia projektanta

[image: image1.jpg]Urzad Wcie“’bdlki

W KONRNE . ’

axial Planewasis Prienneal N
T ety Rrsitels? . :
Hadzora Bugowianege ' .

' mwgf-:-l 21 Komin gy, 20-06 B8

1al. 29%-51, 29530
GQSM enls

-Ne UAR.8346/11/60/88

. N > 7 g 3
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAW_ODOWEGO
do pelpienia samodzielngch funkeji techniczngch w budownictwie.

B B

Na p;dstawie s 2 ust.1,4 ust.1’i 2,7 {13 ust Upke 1 __ Nt = )

x - ~

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z alﬁa- 20 lutegb 1975 v

w sprawie samodzielnych funkcji techniczagch w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)
’ - < . K .

“stierdza sig, ze: Obpwatel (ﬁa} . ‘Marek Jézef 'i.ak
) {imie i nazwisko) N
-Magister inZynier architekt
. i {iptut nankowy —~ zawodowyp) = 3
urodzong (a) dnia_:” _8ierpnia 19?_6 . w  Szamotuach ' o

posiada pripgotowsnie zamedowe upowamamoe do mgkonymanm samodzielnej fonkcji

N projektanta A
= . {rodzaj funkcii)
w specjalnosci architektoniczne] )
_ {rodzaj specjalnoSct leckn‘m{‘\r.:t'omhng)'}
w zakresie '
(specjalizacja zawodowa) =
T MABUARG .

WA Br, 22383 MA-BUAIL 4.000 Tuz DN-14 163079 £.000

Za zgodnosc z orginalem
Konin dnia





[image: image2.jpg]{imie i nazwisko)

Objwatel (ka). _ : Iarek Jésefiak jest upowazniony () do:

1.spowmia pmjektén ® zakresie Yozwigsals
“af architektonicznych wszelkich obiektéw ‘budowlanych,
“bf 'konatmkeyjno-budowlanych nbiektéu budoulanyeh ,
. ‘hudonmctuie oadb flzyczzwch.z wykgcseniem konatrukej:.
fundamentéw gkebokich i tmdnie;ssmu kenatrnkcji )
statycsnie nisuyznaczalmrch. o

. .
2. = bndownict-ie oséb f:.zycznych—do klemmxa.nadmmaam
4 kontrolouania budawy,kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstnmcyjnych -‘elementdw budowlanych oraz oceniania i badania
" stamu technicznego’ ebiekté% budowlanyeh—z wyZgczeniem v
- - ‘konstrukcji fundementés gkgbokich i trudniejszych konstrukeji
' stat:yczme nie-yznaczalnych. ,

) Od decyz;jl niniejszej przystuguje Obywatelowi odvlotanie
do- xmistra Gospodarkl Przestrzennej i Badownictwa ga poéredni—
;ct-an Glzéwnego Architekte wajenédzkiego L] Knninie ] te
14 dnt od dnia. jej dorgczenia.

Za zgodnosc z orginalem
Konin dnia .......cccoeeeiiuennns





Zaświadczenie z Izby Architektów Projektant

[image: image3.jpg]1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLI POLSKIE

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA RADA IZBY R

L.dz. 830/WP-OIA/2009 Poznan, dnia 08.06.2009 r.

Zaswiadcza sie, ze Pan
mgr inZ. arch. Marek Jozefiak

posiadajacy uprawnienia do pelienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

nr UAN.8346/11/60/88 wydane dnia 20 czerwca 1988r.

przez Urzad Wojewddzki w Koninie jest wpisany na liste czltonkow
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow pod numerem WP — 0364.
Zaswiadczenie wazne do dnia 31 grudnia 2009 roku.

RIE] i
RADY 1ZBY ARCHITERTOW

61-772 Poznafn, ul. Stary Rynek 56. Tel./fax: 0-61 85; 08 46, E»mz;il: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP O/Poznah Nr 71 1020 4027 0000120200335935




Uprawnienia sprawdzającego
Zaświadczenie z Izby zawodowej sprawdzającego 

Oświadczenie

Oświadczam, że projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane ( art. 20 ust. 4) normami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartość projektu budowlanego i spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

	Branża 
	Dyrektor Biura
	Podpisy

	Projektował
	mgr inż. arch. Marek Józefiak
	

	
	Nr upr. bud.: UAN.8346/II/60/88 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
	

	
	
	

	Sprawdził
	
	

	
	
	


Opis do projektu  przebudowy 
Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

2. Opis terenu inwestycji - stan istniejący

3. Opis koncepcji zagospodarowania obiektu i zagospodarowania terenu.

4. Opis budynku.

5. Dane liczbowe.

6. Opis wykonawczy.

7. Zabezpieczenie przeciwpożarowe – wymagania budowlane.

8. Oddziaływanie inwestycji na środowisko.

9. Ochrona środowiska kulturowego.

10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony pracy.

11. Uwagi końcowe.

1.Podstawa opracowania

1.1. Umowa 
1.2. Inwentaryzacja budowlana  dostarczona przez inwestora
1.3. Program funkcjonalno użytkowy
1.4. Przepisy 
2.Opis terenu inwestycji

W chwili obecnej działka, na której zlokalizowana ma być inwestycja zabudowana jest budynkiem nieużytkowanej przychodni lekarskiej, Jest to gmach powstały na przełomie lat 60 i 70 przebudowywane.
      W późniejszym okresie budynek pełnił funkcje związane z opieką zdrowotną.      

2.1.Opis stanu istniejącego


Dach budynku  płaskie, dwuspadowe jako stropodachy, Ponad połać wyprowadzone murki ogniowe dla części ze stropodachami. Dach w ostatnim okresie podlegał remontowi i w zasadniczej części nie jest przedmiotem opracowania
Elementy konstrukcyjne jak ściany nośne, stropy, nadproża,  podciągi itp., są w stanie dobrym  nie wykazują żadnych istotnych zmian wpływających na bezpieczeństwo i dalsze bezpieczne użytkowanie.        


Budynek wykazuje ślady bieżącego użytkowania i nieznaczące uszkodzenia spowodowane wiekiem budynku i oddziaływaniem części dobudowanych.


Stan techniczny całego kompleksu budynku nadaje się do dalszego bezpiecznego użytkowania.


Planowany zakres przebudowy nie pogorszy warunków dalszego bezpiecznego użytkowania budynku.     

3.Opis zagospodarowania terenu

Budynek położony jest na wydzielonych działkach i ogrodzony zarówno od strony ulicy jak i od strony kompleksu domu opieki. Przewiduje się częściową likwidację istniejących ogrodzeń i funkcjonalne włączenie terenu do całego kompleksu Domu Opieki Społecznej.
4.Opis funkcji  budynku po przebudowie
4.1. Opis funkcji

Przedmiotem zadania jest przebudowa, remont i modernizacja budynku przystosowująca go do przepisów wynikających ze specyfiki nowej funkcji oraz dobudowa windy 

Funkcjonalnie projektowany obiekt powinien spełniać obowiązujące normy w zakresie bezpieczeństwa p.poż przepisów BHP oraz Sanitarno - epidemiologicznych oraz odpowiadać aktualnym potrzebom. 

4.1.1. Piwnice 
Na kondygnacjach tych nie przewiduje się zasadniczych zmian funkcjonalnych. Istnieje jednak konieczność dokonania następujących zmian:

- obniżenie posadzki wraz z wykonaniem ocieplenia

- zlokalizowanie części zaplecza socjalnego

- zmiana funkcji powierzchni magazynowych.
4.1.2. Parter 

Na kondygnacji parteru przewiduje się lokalizację zespołu pomieszczeń administracyjnych i usługowych tj.:
- pomieszczenia administracji domu

- pomieszczenia pielęgniarsko - zabiegowe

przeznaczone do iniekcji, podawania leków w sposób nadzorowany, badań doraźnych

- zespół żywieniowy z zewnętrznym dostarczaniem posiłków z centralnej kuchni

Posiłki będą dostarczane z centralnej kuchni zespołu DPS Gostynin w szczelnych termosach i konfekcjonowane w wydawalni. Zastawa będzie myta na miejscu w zaprojektowanej zmywalni

- pokoje pensjonariuszy

4.1.3. I Piętro

- zespół pomieszczeń terapeutycznych

- zespół pomieszczeń pobytu dziennego

- pokoje pensjonariuszy

- pomieszczenie pomocnicze, sanitariaty itp.
4.1.3. II Piętro

- pokoje pensjonariuszy

- pomieszczenie pomocnicze, sanitariaty itp.

- pokój dzienny

4.2. Podstawowe wymogi BHP 

Należy stosować przepisy obowiązujące dla obiektów opieki społecznej. Pozostałe wytyczne jak dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W budynku strefa przeznaczona na pobyt ludzi jest oświetlona światłem dziennym.

Budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Otwory drzwiowe umożliwiają wjazd wózkiem, zaprojektowano na każdej kondygnacji sanitariaty dla osób niepełnosprawnych , w budynku zaprojektowano windę oraz w miejscach gdzie istnieją różnice poziomów dodatkowo platformy dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu zaprojektowano 2 stanowiska parkingowe dla osób niepełnosprawnych

4.3.Informacja o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

Przebudowa obiektu została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi dla obiektów opieki społecznej. Działalność prowadzona w obiekcie nie będzie stanowiła zagrożenia dla pracowników ani dla otoczenia obiektu

5.Dane liczbowe

5.1.Podstawowe dane liczbowe budynku

Podstawowe dane liczbowe budynku część objęta opracowaniem
Powierzchnia użytkowa   1 631,33 m2            
Powierzchnia zabudowy ( część objęta opracowaniem ) 587,67 m2

Powierzchnia całkowita 2350,68 m2

Kubatura 6710,41m3

5.2.Zestawienie powierzchni

5.3. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji, 

	Zone Story Name 
	Zone Number
	 Zone Name                   
	 Measured Area

	 Piwnice         
	-119
	 Magazyn zasobów             
	         11,51

	 Piwnice         
	-118
	 Magazynek                   
	          4,97

	 Piwnice         
	-117
	 Węzeł cieplny               
	         56,95

	 Piwnice         
	-116
	 Komunikacja                 
	         22,68

	 Piwnice         
	-115
	 Magazyn chłodnia ( lodówki)            
	          8,02

	 Piwnice         
	-114
	 Magazyn           
	         19,55

	 Piwnice         
	-113
	 Magazyn           
	         10,90

	 Piwnice         
	-112
	 Magazyn           
	         11,09

	 Piwnice         
	-111
	 Magazyn zasobów             
	          8,95

	 Piwnice         
	-110
	 Wc kobiet                   
	         10,41

	 Piwnice         
	-109
	 Szatnia kobiet              
	          7,98

	 Piwnice         
	-108
	 Pokój socjalny              
	         18,13

	 Piwnice         
	-107
	 Pokój socjalny              
	         16,36

	 Piwnice         
	-106
	 Wc mężczyzn                 
	         10,44

	 Piwnice         
	-105
	 Schowek                     
	          3,33

	 Piwnice         
	-104
	 Szatnia męska               
	          5,76

	 Piwnice         
	-103
	 Magazyn           
	         22,21

	 Piwnice         
	-102
	 Wiatrołap                   
	          5,50

	 Piwnice         
	-101
	 Komunikacja                 
	         38,16

	 Piwnice         
	-100
	 Komunikacja                 
	         18,95

	 Piwnice         
	-001A
	 Skład opału ist             
	         87,78

	
	
	
	399,63


	Parter          
	001
	 Komunikacja                 
	         20,79

	 Parter          
	002
	 Komunikacja                 
	         40,14

	 Parter          
	003
	 Pokój 2 osobowy             
	         14,34

	 Parter          
	004
	 Sanitariat                  
	          5,03

	 Parter          
	005
	 Pokój 2 osobowy             
	         14,21

	 Parter          
	006
	 Pokój kierownika            
	         14,34

	 Parter          
	007
	 Palarnia                    
	          8,06

	 Parter          
	008
	 Pokój pracownika socjalnego 
	         11,32

	 Parter          
	009
	 WC personelu K              
	          3,23

	 Parter          
	010
	 WC personelu M              
	          3,89

	 Parter          
	011
	 Komunikacja                 
	         40,94

	 Parter          
	012
	 Magazynek                   
	          2,96

	 Parter          
	013
	 Komunikacja                 
	          7,22

	 Parter          
	014
	 Komunikacja                 
	          5,74

	 Parter          
	015
	 Pokój socjalny              
	          6,21

	 Parter          
	016
	 Wc                          
	          4,87

	 Parter          
	017
	 Wiatrolap                   
	          2,17

	 Parter          
	018
	 Stołówka                    
	         63,72

	 Parter          
	019
	 Wydawalnia                  
	          9,36

	 Parter          
	020
	 Zmywalnia                   
	          4,96

	 Parter          
	021
	 WC  K +N                    
	          4,65

	 Parter          
	022
	 WC M                        
	          4,33

	 Parter          
	023
	 Kuchenka piętrowa           
	          9,59

	 Parter          
	024
	 Wiatrołap                   
	         11,02

	 Parter          
	025
	 Dyżurka pielęgniarska       
	         10,72

	 Parter          
	026
	 Gabinet zabiegowy           
	         11,24

	 Parter          
	027
	 Szatnia personelu           
	         11,44

	 Parter          
	028
	 Pokój socjalny              
	         11,33

	 Parter          
	029
	 Pokój 2 osobowy             
	         14,61

	 Parter          
	030
	 Sanitariat                  
	          5,21

	 Parter          
	031
	 Pokój 2 osobowy             
	         19,87

	 Parter          
	032
	 Komunikacja                 
	          5,46

	 Parter          
	033
	 Pokój pracownika socjalnego 
	         11,01

	
	
	
	413,98

	Piętro 1        
	100
	 Komunikacja                 
	         20,79

	 Piętro 1        
	101
	 Komunikacja                 
	         40,34

	 Piętro 1        
	102
	 Pokój 1 osobowy             
	         10,71

	 Piętro 1        
	103
	 Aneks rekreacyjny           
	          5,88

	 Piętro 1        
	104
	 Sanitariat                  
	          4,55

	 Piętro 1        
	105
	 Pokój 1 osobowy             
	         10,94

	 Piętro 1        
	106
	 Pralnia podręczna           
	         11,07

	 Piętro 1        
	107
	 Komunikacja                 
	         35,34

	 Piętro 1        
	108
	 Magazynek                   
	          2,53

	 Piętro 1        
	109
	 Kuchenka podręczna          
	         10,73

	 Piętro 1        
	110
	 Magazynek                   
	          5,65

	 Piętro 1        
	111
	 WC personelu K              
	          3,23

	 Piętro 1        
	112
	 WC personelu M              
	          3,89

	 Piętro 1        
	113
	 Magazynek                   
	          2,96

	 Piętro 1        
	114
	 Komunikacja                 
	         17,07

	 Piętro 1        
	115
	 Pokój 2 osobowy             
	         14,63

	 Piętro 1        
	116
	 Sanitariat                  
	          4,91

	 Piętro 1        
	117
	 Pokój 2 osobowy             
	         14,41

	 Piętro 1        
	118
	 Komunikacja                 
	          5,11

	 Piętro 1        
	119
	 Rehabilitacja               
	         23,04

	 Piętro 1        
	120
	 Gabinet terapeuty           
	          5,56

	 Piętro 1        
	121
	 Terapia zajęciowa           
	         22,51

	 Piętro 1        
	122
	 Pokój 2 osobowy             
	         14,30

	 Piętro 1        
	123
	 Sanitariat                  
	          4,84

	 Piętro 1        
	124
	 Pokój 2 osobowy             
	         14,65

	 Piętro 1        
	125
	 Pokój 2 osobowy             
	         14,42

	 Piętro 1        
	126
	 Sanitariat                  
	          4,68

	 Piętro 1        
	127
	 Pokój 2 osobowy             
	         13,97

	 Piętro 1        
	128
	 Pokój 2 osobowy             
	         13,88

	 Piętro 1        
	129
	 Sanitariat                  
	          4,91

	 Piętro 1        
	130
	 Pokój 2 osobowy             
	         15,05

	 Piętro 1        
	131
	 Pokój 2 osobowy             
	         14,20

	 Piętro 1        
	132
	 Sanitariat                  
	          4,77

	 Piętro 1        
	133
	 Pokój 2 osobowy             
	         13,86

	Razem piętro 1
	409,38


	 Piętro 2        
	200
	 Komunikacja                 
	         20,79

	 Piętro 2        
	201
	 Komunikacja                 
	         40,34

	 Piętro 2        
	202
	 Pokój 1 osobowy             
	         10,50

	 Piętro 2        
	203
	 Aneks rekreacyjny           
	          5,77

	 Piętro 2        
	204
	 Sanitariat                  
	          4,40

	 Piętro 2        
	205
	 Pokój 1 osobowy             
	         10,50

	 Piętro 2        
	206
	 Pralnia podręczna           
	         11,07

	 Piętro 2        
	207
	 Komunikacja                 
	         35,34

	 Piętro 2        
	208
	 Magazynek                   
	          2,53

	 Piętro 2        
	209
	 Kuchenka podręczna          
	         10,73

	 Piętro 2        
	210
	 Magazynek                   
	          5,65

	 Piętro 2        
	211
	 WC personelu K              
	          3,23

	 Piętro 2        
	212
	 WC personelu M              
	          3,89

	 Piętro 2        
	213
	 Magazynek                   
	          2,96

	 Piętro 2        
	214
	 Komunikacja                 
	         23,06

	 Piętro 2        
	215
	 Pokój 2 osobowy             
	         14,34

	 Piętro 2        
	216
	 Sanitariat                  
	          4,91

	 Piętro 2        
	217
	 Pokój 2 osobowy             
	         14,34

	 Piętro 2        
	218
	 Pokój gościnny              
	         16,33

	 Piętro 2        
	219
	 Sanitariat                  
	         10,89

	 Piętro 2        
	220
	 Pokój dzienny             
	         22,84

	 Piętro 2        
	221
	 Pokój 2 osobowy             
	         14,34

	 Piętro 2        
	222
	 Sanitariat                  
	          4,40

	 Piętro 2        
	223
	 Pokój 2 osobowy             
	         14,34

	 Piętro 2        
	224
	 Pokój 2 osobowy             
	         14,34

	 Piętro 2        
	225
	 Sanitariat                  
	          4,40

	 Piętro 2        
	226
	 Pokój 2 osobowy             
	         14,34

	 Piętro 2        
	227
	 Pokój 2 osobowy             
	         14,34

	 Piętro 2        
	228
	 Sanitariat                  
	          5,13

	 Piętro 2        
	229
	 Pokój 2 osobowy             
	         15,02

	 Piętro 2        
	230
	 Pokój 2 osobowy             
	         14,34

	 Piętro 2        
	231
	 Sanitariat                  
	          4,40

	 Piętro 2        
	232
	 Pokój 2 osobowy             
	         14,34

	                 
	
	                             
	408,14      


	Razem budynek                                              
	      1 631,33


Uwaga: Powyższe zestawienie obejmuje wariant dla 52 pensjonariuszy.

Przewiduje się możliwość adaptacji budynku dla 54 pensjonariuszy.

w tym wypadku pokój dzienny - pom. 220 adaptuje się na pokój dwuosobowy. Funkcję pokoju dziennego przeniesione zostają do jadalni, która będzie pełniła podwójną funkcję. (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 U S T AWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej )
W zależności od potrzeb przewiduje się również możliwość umieszczenia w jadalni miejsca kultu ( ołtarz "polowy" w szafie przyściennej ).
5.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 

Powierzchnia netto – powierzchnię pomieszczeń mierzy się na poziomie podłogi w świetle wykończonych przegród pionowych (tzn. w świetle tynków i cokołów). Norma ta nie przewiduje żadnej redukcji wielkości pomieszczeń o zmiennej wysokości, co oznacza, że powierzchnia każdego pomieszczenia będzie odpowiadała powierzchni jego podłogi.

Powierzchnia użytkowa – jest to część powierzchni kondygnacji netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku. Powierzchnie użytkowe klasyfikowane są zgodnie z celem i przeznaczeniem budynków, dla których są one wznoszone. Dzieli się je zwykle na powierzchnie użytkowe podstawowe i powierzchnie użytkowe pomocnicze. Klasyfikacja podstawowych i pomocniczych powierzchni użytkowych jest zależna od przeznaczenia budynku. 

Powierzchnia całkowita – jest to suma wszystkich kondygnacji nadziemnych i podziemnych, w tym również poddasza, tarasów, kondygnacji technicznych i magazynowych. Mierzy się ją na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku (łącznie z grubością ścian) z uwzględnieniem tynków, okładzin i balustrad. Powierzchnia całkowita kondygnacji składa się z powierzchni kondygnacji netto i powierzchni zajętej przez konstrukcję.

Kubatura W rozumieniu prawa budowlanego kubatura oznacza “objętość” budynku liczoną jako iloczyn powierzchni rzutu każdej kondygnacji, mierzonej po zewnętrznym obrysie ścian i wysokości danej kondygnacji. Należy jednak zaznaczyć, że obliczanie kubatur jest w rzeczywistości dość skomplikowane i aby przeprowadzać je właściwie konieczne jest dokładne zapoznanie się z normą PN–ISO 9836.

5.2.Podstawowe dane liczbowe inwestycji

Powierzchnia terenu inwestycji 3166,78 m2
Powierzchnia zabudowy całkowita 587,67 m2 + 277,91 m2 = 865,58 m2
Powierzchnia zieleni 973,96 m2
Powierzchnia chodników 704,92 + 33,52 + 14,17 = 752,61 m2
Powierzchnia dróg  i placów 574,63 m2
Powierzchnia użytkowa   1 631,33 m2            

Powierzchnia zabudowy ( część objęta opracowaniem ) 587,67 m2

Powierzchnia całkowita 2350,68 m2

Kubatura 6710,41m3

6.Opis wykonawczy

Przyjęto następujący zakres prac remontowych:

Dobudowa szybu windowego

Likwidacja części ścianek działowych i wykonanie nowych podziałów pomieszczeń odpowiadających planowanej funkcji.

Rozbiórka istniejącej centralnej klatki schodowej wraz z wykonaniem nowej odpowiadającej obowiązującym przepisom. 

Demontaż wszystkich podłóg i posadzek
Ze względu na stan techniczny i planowaną funkcję projektuje się wymianę wszystkich posadzek.
Skucie tynków:

- w pomieszczeniach ostatniej zaobserwowano znaczne uszkodzenia tynków spowodowane zamakaniem. Szacuje się, że zmiany te obejmują łącznie ok. 30 m2
- w pomieszczeniach piwnic również zaobserwowano odparzenia i  uszkodzenia tynków na skutek wilgoci. Szacuje się ,że wymiana tynków winna obejmować ok. 10% powierzchni ścian. W pomieszczeniu składu opału należy wymienić tynk na wszystkich ścianach.

Demontaż wszystkich okien i drzwi

Ze względu na stan techniczny i współczynniki przenikania projektuje się wymianę wszystkich okien na spełniające aktualne normy. Dotyczy to również pustaków szklanych w otworach okiennych klatki schodowej. Drzwi ze względu na szerokość otworów nie spełniają obowiązujących przepisów. W związku z tym zachodzi konieczność wymiany wszystkich drzwi wykonanie nowych nadproży drzwiowych
Wymiana instalacji elektrycznej

Ze względu na stan techniczny i zastosowane materiały projektuje się wymianę całej sieci elektro energetycznej

Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej

Ze względu na stan techniczny i planowaną funkcję projektuje się wymianę całej instalacji wodno kanalizacyjnej. Konieczne jest również zaprojektowanie instalacji hydrantowej.
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

Ze względu na stan techniczny i projektowaną termomodernizację projektuje się wymianę całej instalacji centralnego ogrzewania z wyjątkiem węzła cieplnego
Termomodernizacja
Projektuje się kompleksową termomodernizację budynku

Zagospodarowanie terenu

Projektuje się wygrodzenie terenu wraz z rozbiórką ogrodzenia od strony głównego kompleksu Domu Pomocy Społecznej.

Projektuje się utwardzenie parkingu przed budynkiem oraz wykonanie obiektów malej architektury i wykonanie nowych elementów zieleni niskiej i wysokiej.
Roboty rozbiórkowe
- poszerzenie otworów drzwiowych

- wyburzanie kolidujących ścianach

- rozbiórka istniejącej klatki schodowej
- demontaż okien

- demontaż istniejących fragmentów sufitów podwieszonych

- demontaż oświetlenia

- skuwanie tynków

- skuwanie posadzek

- demontaż fragmentu pokrycia dachowego

- wykonanie przebić w stropie

- wykonanie przebić w ścianach

- demontaż balustrad, okładzin ściennych, odbojnic, demontaż mebli 
- demontaż istniejących instalacji
- demontaż istniejącego dachu w części przewidzianej do lokalizacji klap dymowych
- inne wynikające ze szczegółów zawartych na rysunkach całego opracowania.

Roboty budowlano - montażowe
- wykonanie nowych ścian nośnych i ścianek działowych

- wykonanie nowej klatki schodowej 

- montaż drzwi i okien
- wykonanie ścianek działowych
- wykonanie nowych nadproży
- montaż sufitów podwieszonych

- montaż instalacji wewnętrznych
- wykonanie nowych tynków
- wykonanie posadzek

- wykonanie pokrycia dachowego

- montaż balustrad, okładzin ściennych, odbojnic, 
- inne wynikające ze szczegółów zawartych na rysunkach całego opracowania
Ze względu na konieczność przeprowadzania remontu w trakcie użytkowania budynku przyjęto etapowanie remontu budynku z podziałem na następujące etapy realizacji:

- Etap 1 wykonanie robót instalacyjnych polegających na przebudowie instalacji na kondygnacjach
- Etap 2 dobudowa szybu windowego

- Etap 3 roboty modernizacyjno - remontowe i wykończeniowe
6.1.Elementy konstrukcyjne

6.1.1.Fundamenty i ściany fundamentowe ( istniejące)
Ławy fundamentowe betonowe. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych i monolityczne
6.1.2.Ściany nośne 
Istniejące
Ściany nośne z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej grubości od 25 do 46 cm

Projektowane

Ściany nośne z bloczków Porotherm na zaprawie cementowo – wapiennej grubości od 24 do 46 cm

6.1.3.Ścianki działowe

Istniejące
Ścianki działowe z cegły pełnej i cegły dziurawki grubości 6 i 12 cm

Projektowane

Ścianki działowe z cegły dziurawki lub bloczków Porotherm grubości 6 i 12 cm oraz ścianki systemowe z płyt gipsowo - kartonowych wygłuszone wełną mineralną

6.1.4.Stropy 
Istniejące
Stropy prefabrykowane systemowe
Projektowane

Stropy gęstożebrowe z wypełnieniem z pustaków ceramicznych i fragmenty stropów monolitycznych

6.1.5.Nadproża

Nadproża nad wykuciami i nowo projektowanymi otworami długości do 2,0m wykonać z 2C200 St3S montowanymi przed wykuciem otworu.
Nadproża nad wykuciami i nowo projektowanymi otworami w ścianach działowych (gr.12cm) długości do 2,0m wykonać z 1C120 St3S montowanymi przed wykuciem otworu.
Nadproża nad wykuciami dla hydrantów p.poż. (z pozostawieniem mniej niż połowy grubości ściany nośnej) do długości 1,0m wykonać z 1C120 St3S montowanymi przed wykuciem otworu.
6.1.6.Schody 
Istniejące

Schody żelbetowe monolityczne

Projektowane
Schody żelbetowe monolityczne

6.1.7.Dachy 
Dach - stropodach z pokryciem z materiałów bitumicznych.

6.2.Izolacje

6.2.1.Izolacje termiczne 
Ściany zewnętrzne - wełna mineralna gr 14 - 20 cm ( dostosowanie do ścian istniejących)

UWAGA: Zgodnie z ekspertyzą chipterologiczną w partii pomiędzy osią C i E istniejące otwory wentylacyjne stropodachu należy pozostawić bez kratek lub siatek. Przejścia przez warstwę termomodernizacji zabezpieczyć rurkami ceramicznymi o średnicy równej istniejącym otworom.

Stropodach nad częścią dobudowywaną ( szyb windy ) niewentylowany - wełna mineralna gr  20 cm
6.2.2.Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- pomieszczenia „mokre” 2 x folia PCV 0,2 mm wywinięta na ściany 30 cm

- alternatywnie Aqufin „Schomburg” lub równoważny wg specyfikacji producenta

- pokrycie stropodachu membraną z tworzyw sztucznych
6.3.Przewody wentylacyjne

Wentylacja grawitacyjna z przewodami z cegły pełnej ( istniejące). Wentylacja wspomagana mechanicznie z przewodami z blachy stalowej

6.4.Instalacje wewnętrzne

6.4.1.Instalacje elektroenergetyczne z istniejącego przyłącza do sieci miejskiej 

6.4.1.1. Zasilanie w energię elektryczną.

Zgodnie z  umową kompleksową sprzedaży  obiekt zasilany jest ze złącza kablowego zabudowanego na budynku. 

Zasilanie dla potrzeb wydzielonych pomieszczeń zrealizowane będzie z nowoprojektowanych rozdzielni piętrowych, która zasilana będzie z istniejącej rozdzielni RG po jej przebudowie .

6.4.1.2. Instalacja oświetlenia.

Oprawy w pomieszczeniach zabiegowych należy wyposażyć w źródła światła dopuszczalne do tego typu pomieszczeń . W pozostałych pomieszczenia oprawy montować na zasadach ogólnych .  W cięgach komunikacyjnych przy stropach podwieszanych projektuje się oprawy kubełkowe LED i źródła liniowe LED do tych stropów, a miejscach gdzie nie ma stropu podwieszanego oprawy nastropowe.  

W ciągach komunikacyjnych cześć oprawy należy wyposażyć w moduły zasilania awaryjnego ( pomimo istnienia alternatywnego źródła zasilania ( agregat prądotwórczy), to znaczy oprawy te będą świeciły przy zaniku napięcia podstawowego – oprawy musza posiadać certyfikat CNBOP . Przewody instalacji oświetleniowej układać w przestrzeni stropu podwieszonego oraz pod rynkiem. Przy wyborze wyłączników należy zwrócić uwagę, aby były przystosowane do załączania lamp wyposażonych w źródła LED. Łączniki należy instalować na wysokości 1,40 m od poziomu podłogi.

6.4.1.3. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacja gniazd wtyczkowych zostanie podzielona na dwie części, to znaczy: instalację gniazd wtyczkowych ogólnych oraz w wydzielonych pomieszczeniach instalacji do zasilania urządzeń komputerowych. Dla tego układu należy stosować specjalne zestawy gniazd wtyczkowych z blokadą, która uniemożliwi włączenie do tych gniazd innych urządzeń elektrycznych. Przewody do instalacji układać w przestrzeni stropu podwieszonego oraz pod tynkiem. W pomieszczeniach gniazda wtyczkowe instalować na wysokości około 0,50 m od poziomu podłogi. W korytarzach gniazda instalować na wysokości 0,30 m od podłogi. 

6.4.1.4. Instalacja wyrównawcza.

W budynku należy wykonać instalację wyrównawczą w pomieszczeniach zabiegowych oraz w poszczególnych pomieszczeniach sanitarnych. Instalację wykonać przewodem izolowanym o przekroju co najmniej 6mm2 i zakończyć zaciskami odgałęźnymi do których połączyć wszystkie urządzenia obce występujące w danym pomieszczeniu.

6.4.1.5. Instalacja okablowania strukturalnego

Sieć informatyczna w części podległej opracowaniu zostanie połączona z siecią informatycznej budynku głównego kompleksu Domu Opieki Społecznej poprzez przyłączenie do istniejącej sieci . Proponuje się kategorię okablowania Power Cat .Przewody zaprojektowano dla kategorii 5E. Zaleca się wykonanie sieci informatycznej w kanałach kablowych układanych na ścianach wraz z instalacjami gazów medycznych. 

6.4.1.6. Instalacja dozoru telewizyjnego.

Instalacja dozoru telewizyjnego obejmuje montaż kamer telewizyjnych na głównym ciągu komunikacyjnych wewnątrz budynku.  Szczegóły lokalizacji kamer należy na etapie wykonawstwa korygować z projektem architektonicznym. Miejsce montażu monitora lub monitorów do obserwacji bieżących zdarzeń należy zamontować w pomieszczeniu dyżurek pielęgniarskich. Możliwe jest również rejestrowanie wszelkich zdarzeń za pomocą zapisu na dysku twardym komputera.

6.4.2.instalacje wentylacyjne – wentylacja grawitacyjna i mechaniczna (klimatyzacja)
Z uwagi na charakter obiektu należy go wyposażyć w instalacje wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznej w pomieszczeniach sanitariatów i w kuchni. 

Wszystkie przewody – kanały wentylacyjne należy izolować matami z wełny mineralnej i obudować płytami gipsowo – kartonowymi bądź zapewnić w inny sposób wytłumienie dźwięków własnych i rezonansów

6.4.3.Instalacja c.o. -  z instalacji istniejącej (przyłącze do żródłą zdalnego)

Grzejniki płytowe w pomieszczeniach wyposażone na zasilaniu w zawory z głowicami termostatycznymi, na odpływie w zawory odcinające. 

Rurociągi z rur miedzianych oraz przejścia rurociągów przez ściany wykonać w tulei

ochronnej.

6.4.4.Instalacje wodno – kanalizacyjne – do sieci miejskiej wg. Projektu branżowego

Zasilanie wody z istniejącego przyłącza. Doprowadzenia do nowych przyborów sanitarnych od instalacji istniejącej poprzez wydzieloną instalację wyposażoną w licznik.

6.4.4.1. Instalacja wody zimnej 

Przewody wody zimnej należy izolować w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem

pary wodnej. Instalację wody zimnej, z rur miedzianych lub z rur warstwowych PE. Na odgałęzienia instalacji od rurociągów zamontować zawory kulowe. 

6.4.4.2. Instalacja wody ciepłej

Zasilanie wody ciepłej z istniejącego węzła cieplnego. Wykonanie podejść wody cieplej do projektowanych nowych urządzeń sanitarnych. Instalację wody ciepłej, z rur miedzianych lub z rur warstwowych PE. Przewody izolowane termicznie osłonami ze spienionego PCV. Na odgałęzienia instalacji od rurociągów zamontować zawory kulowe.

6.4.4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna prowadzona poprzez piony i poziomy do istniejącej

sieci poprzez istniejące przyłącza oraz zgodnie z opracowaną dokumentacją

techniczną.

Do wykonania instalacji zastosować rury polipropylenowe o połączeniach kielichowych uszczelnionych uszczelką.

Jako wyposażenie sanitarne w dokumentacji technicznej przewidzieć:

- miski ustępowe ceramiczne typu kompakt,

- umywalki ceramiczne z półpostumentami,

- zlewozmywaki z blachy kwasoodpornej jednokomorowy z płytą ociekową,

- kratki ściekowe,

6.5.Wykończenie wewnętrzne

6.5.1. Wyposażenie stałe:

6.5.1.1.Pomieszczenie socjalne 
Blok kuchenny, pokryty tworzywem sztucznym, z umywalką, zlewozmywakiem jednokomorowym ze stali szlachetnej, płytą roboczą o grubości 38 mm, kolor szary lub jasnoszary, porcelanowa umywalka (w szatni o wymiarach 35x30cm); produkt markowych firm, z jednodźwigniową baterią mieszakową, baterią mieszakową, pojemnikiem na śmieci, kuchnią mikrofalową o mocy min. 650 W, lodówką bez zamrażarki, szafkami wiszącymi i stojącymi z 2 regulowanymi podstawkami na półki, podajnikiem na ręczniki papierowe (otwierany bez klucza), dozownikiem mydła z napełnianym pojemnikiem 

Zaopatrzenie w ciepłą wodę.

6.5.1.2.Toalety.

Wisząca porcelanowa miska klozetowa głębokiego spłukiwania (produkt markowych firm), zbiornik spłuczki z 2 pojemnościami spłukiwania, oszczędzający wodę, uchwyt do papieru toaletowego oraz wieszak na ubranie, kolor: biały.

6.5.1.3.Toalety dla niepełnosprawnych.

Miska klozetowa dla niepełnosprawnych pochwyty i poręcze dla niepełnosprawnych zbiornik spłuczki z 2 pojemnościami spłukiwania, oszczędzający wodę, uchwyt do papieru toaletowego oraz wieszak na ubranie, kolor: biały i umywalka dla niepełnosprawnych (ruchoma) z lustrem, dozownikiem mydła z napełnianym pojemnikiem oraz podajnikiem na ręczniki papierowe (otwierany bez klucza, kolor: biały, format: odpowiedni dla produktów firmy CWS, Schumm, Hakle) lub suszarką elektryczą.

6.5.1.4.Przedsionki toalet.

Porcelanowa umywalka; produkt markowych firm, z jednodźwigniową baterią mieszakową, z porcelanową półką, lustrem, dozownikiem mydła z napełnianym pojemnikiem oraz podajnikiem na ręczniki papierowe (otwierany bez klucza, kolor: biały, format: odpowiedni dla produktów firmy CWS, Schumm, Hakle) lub suszarką elektryczną.

6.5.1.5.Drzwi toalet

Drzwi toalet posiadają okucia WC ze znakami. „zajęte" oraz .wolne". Od zewnątrz należy umieścić oznakowanie. dla pań", „panów" oraz piktogram „niepełnosprawni”

6.5.1.6.Sale łóżkowe.

6.5.2.Tynki i malowanie:

6.5.2.1.Sufity

- sufity w pomieszczeniach użytkowych (bez sufitów podwieszonych) – tynki trójwarstwowe kat. III cem. - wapienne z ostatnią warstwą gipsową zaciągniętą długa pacą stalową; malowanie – farbą akrylową w kolorze białym,

- w pomieszczeniach pomocniczych (bez sufitów podwieszonych) : tynki cem. - wapienne, trójwarstwowe kat. III malowanie – farbą akrylową w kolorze białym,

- należy otynkować ściany ponad sufitami podwieszonymi (bez malowania).

6.5.2.2. Ściany

Celem zobrazowania przyjętych rozwiązań zaproponowano farby wg. systemu DRYVIT. Istnieje możliwość zastosowania innych produktów o parametrach niezgorszych i kolorystyce jak w zaproponowanych

UWAGA ZE WZGLĘDU NA NIEJEDNOLITOŚĆ PRODUKTU OSTATECZNY UKŁAD KOLORÓW NALEŻY UZGODNIĆ NA PROBKACH 30x30 CM Z PROJEKTANTAMI W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

6.5.2.2.1.Komunikacja

Tynk cementowo wapienny:

REVYVIT farbą strukturalną wykonaną na bazie 100% polimeru akrylu

Kolor Basket Weave 369A

[image: image4.emf]
W I: Old Paper

- w korytarzach należy zamontować odbojoporęcze  o parametrach nie gorszych niż niż C/S Rapid fix HRB20 zgodnie z rysunkiem szczegółowym 

6.5.2.2.2. Pomieszczenia socjalne
Tynk cementowo wapienny:

REVYVIT farbą strukturalną wykonaną na bazie 100% polimeru akrylu

Kolor Basket Weave 369A

[image: image5.emf]


6.5.2.2.3. Pokoje pensjonariuszy
Tynk cementowo wapienny:

REVYVIT farbą strukturalną wykonaną na bazie 100% polimeru akrylu

Kolor Basket Weave 369A

[image: image6.emf]


6.5.2.2.4. Gabinety zabiegowe i terapeutyczne
Tynk cementowo wapienny:

REVYVIT farbą strukturalną wykonaną na bazie 100% polimeru akrylu

Kolor White Blush 6001

[image: image7.emf]


6.5.2.2.5. Pozostałe

Tynk cementowo wapienny:

REVYVIT farbą strukturalną wykonaną na bazie 100% polimeru akrylu

Kolor White Blush 6001

[image: image8.emf]


6.5.3. Podłogi i posadzki

Podłogi i posadzki dostosowane do charakteru pomieszczeń. wszystkie użyte materiały muszą spełniać wymóg dopuszczenia do stosowania w obiektach opieki społecznej
6.5.3.1. Komunikacja

Klatki schodowe
Posadzki, należy wykonywać z granitogresowych płytek podłogowych wymagania zgodne z PN-EN 176:1996 i norm powołanych Unii Europejskiej oraz ich polskich odpowiedników dotyczących badań i pobierania próbek.o klasie- twardość w skali Mohsa – 8 - odporność na ścieranie wgłębne - 160mm sześciennych - nasiąkliwość - 0,1 % - skuteczność antypoślizgowa (grupa kwalifikacyjna) - R9 (wg DIN 51130) gatunek: pierwszy, kolor: palony żółty, wymiary: 300 mm x 300 mm.

Należy uwzględnić klasę poślizgu min R 9.

W obszarach drzwi: płytki należy układać w sposób ciągły (bez szczelin dylatacyjnych).

Połączenie posadzki ze ścianą należy wypełnić materiałem trwale plastycznym.

Korytarze
Posadzki flokowane z atestem dopuszczającym do stosowania w obiektach służby zdrowia

6.5.3.2. Pokoje pensjonariuszy
Panele winylowe o parametrach minimalnych
· podwójna warstwa włókna szklanego zapewnia stabilność wymiarową,

· klasa użytkowa: 42,

· odporne na wilgoć,

· antypoślizgowość R9/ R10,

· ze względu na ich niewielką grubość jest możliwy montaż na istniejącej podłodze,

· odporne na zadrapania i ścieranie (Protectonite PU),

· izolacja dźwiękowa (brak efektu „stukania”),

· łatwe do czyszczenia,

· podłoga ekologiczna – BREEAM, A + Indoor, ISO 9001 i 14001,

 z atestem dopuszczającym do stosowania w obiektach służby zdrowia

6.5.3.3. Gabinet zabiegowy
Panele winylowe o parametrach minimalnych

· podwójna warstwa włókna szklanego zapewnia stabilność wymiarową,

· klasa użytkowa: 42,

· odporne na wilgoć,

· antypoślizgowość R9/ R10,

· ze względu na ich niewielką grubość jest możliwy montaż na istniejącej podłodze,

· odporne na zadrapania i ścieranie (Protectonite PU),

· izolacja dźwiękowa (brak efektu „stukania”),

· łatwe do czyszczenia,

· podłoga ekologiczna – BREEAM, A + Indoor, ISO 9001 i 14001,

 z atestem dopuszczającym do stosowania w obiektach służby zdrowia

6.5.3.4.  Sanitariaty

- plytki „terrakota” 7 mm  klej AK – 7P  + fuga HF 05 Brilant Fuge na warstwie izolacyjnej 3 x Akwafin 2 K  (system izolacji i renowacji Schomburg) lub inne o parametrach nie gorszych lub płytki gress zgodne z PN-EN 176:1996 i norm powołanych Unii Europejskiej oraz ich polskich odpowiedników dotyczących badań i pobierania próbek.o klasie- twardość w skali Mohsa – 8 - odporność na ścieranie wgłębne - 160mm sześciennych - nasiąkliwość - 0,1 % - skuteczność antypoślizgowa (grupa kwalifikacyjna) - R9 (wg DIN 51130)
Należy uwzględnić klasę poślizgu min R 9.

6.5.3.5.  Zaplecza kuchenne i blok żywieniowy
- plytki „terrakota” 7 mm  klej AK – 7P  + fuga HF 05 Brilant Fuge na warstwie izolacyjnej 3 x Akwafin 2 K  (system izolacji i renowacji Schomburg) lub inne o parametrach nie gorszych lub płytki gress zgodne z PN-EN 176:1996 i norm powołanych Unii Europejskiej oraz ich polskich odpowiedników dotyczących badań i pobierania próbek.o klasie- twardość w skali Mohsa – 8 - odporność na ścieranie wgłębne - 160mm sześciennych - nasiąkliwość - 0,1 % - skuteczność antypoślizgowa (grupa kwalifikacyjna) - R9 (wg DIN 51130)

Należy uwzględnić klasę poślizgu min R 9.

6.5.4. Wykładziny ścienne

6.5.4.1. Komunikacja
Narożniki należy wykańczać plastikowymi listwami narożnikowymi, kolor: dopasować

Do koloru farby

6.5.4.2. Sanitariaty

w pomieszczeniach sanitariatach glazura do sufitu podwieszanego,

Wymiary płytek: 15 x 15 cm lub 15 x 20 cm, kolor: biały, matowe, gatunek: pierwszy, klasa ścieralności: 2

6.5.4.3. Pomieszczenia socjalne

W obszarze bloku kuchennego oraz umywalek wykonać na ścianach płytki. Płytki 15 x 15 cm lub 15 x 20 cm, kolor: biały, matowe, gatunek: pierwszy, klasa ścieralności: 2.

6.5.4.4. Gabinet zabiegowy
glazura do do sufitu,

Wymiary płytek: 15 x 15 cm lub 15 x 20 cm, kolor: biały, matowe, gatunek: pierwszy, klasa ścieralności: 2

alternatywnie epoksydowe masy ścienne
6.5.5. Cokoły przypodłogowe

- w pomieszczeniach z panelami - kształtki firmowe odpowiednio

do rodzaju wykładziny - kolor jak wykładzina

- w pomieszczeniach z płytkami gress lub terracotą - z tego samego materiału 10x10 cm

6.5.6. Sufity podwieszone

W opracowaniu przyjęto stropy Ecophon przeznaczone do obiektów służby zdrowia. Istnieje możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań umożliwiających uzyskanie zaproponowanych rozwiązań architektoniczno użytkowych. Przyjęte materiały należy uzgodnić z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

6.5.6.1. Komunikacja

Ecophon Focus + Ecophon Illuminated Level Change

6.5.6.2. Pozostałe pomieszczenia

- w sanitariatach: sufity kasetonowe , zmywalne nie gorsze niż typ ECOPHON FOKUS (krawędź A), format 600x600 lub 600x1200, kolor biały 10, na wysokości 2,70 m
6.5.7. Parapety

Parapety w pomieszczeniach budynku 5 cm poza licem ściany. Materiał w zależności

od przeznaczenia pomieszczenia ( Płyta MDF lub alternatywnie PCV ). 

6.5.8. Pochwyty ,balustrady i odbojnice
Na klatkach schodowych istniejących balustrady i poręcze z rur kalibrowanych  34 mm ze stali kwasoodpornej lub chromowane i satynowane 

Odbojnice
dolna

z rur kalibrowanych  34 mm malowanych proszkowo 

górna ( pochwyt)
z MDF ( prefabrykowana) lub systemowa z dowolnego materiału w konsultacji z Inwestorem i autorem projektu

6.6. Stolarka okienna i drzwiowa - w kolorze białym
6.6.1. Drzwi

Ze względu na fakt iż Inwestor nie przewiduje instalacji czujek dymowy we wszystkich pomieszczeniach należało  zintensyfikować ochronę bierną. Wszystkie drzwi prowadzące z pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych projektuje się wykonać jako drzwi EI 30 ( zgodnie z rysunkiem rzutów)
- w pomieszczeniach użytkowych – drzwi o podwyższonej izolacyjności akustycznej i wzmocnionej konstrukcji i zawiasach, z uszczelkami na obrzeżach i uszczelką progową, światło drzwi w zależności od funkcji – 90 - 110 cm -

- w ciągach komunikacyjnych: drzwi w klasie EIS 30, EI 30 i 60 min. 
- pomieszczeniach wc. drzwi 100 – 110 z samozamykaczem i nawiewem w dolnej części.
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń należy zaopatrzyć w system zamkowy w zależności od funkcji pomieszczenia:

- drzwi do pomieszczeń sanitariatów i wc:

   - zamek łazienkowy zasuwkowo-zapadkowy z blokadą 

   - klamka w kolorze białym 

- drzwi do pozostałych pomieszczeń 

   -   jeden zamek bębenkowy,

   -   klamka w kolorze białym,
- drzwi korytarzowe EIS wyposażone w klamki antypaniczne
   -   jeden zamek ewakuacyjny, 
   -   klamka w kolorze białym,

6.6.2. Okna wewnętrzne
- PCV , szklone szybami zespolonymi jednokomorowymi 

6.7.Wykończenie zewnętrzne

6.7.1. Ściany zewnętrzne

6.7.1.1. Tynki.
Ściany zewnętrzne parteru tynk cienkowarstwowy na siatce w kolorze białym.
Ściany zewnętrzne piwnic tynk cienkowarstwowy na siatce w kolorze jasnoszarym z wykończeniem antygraffiti
Kolorystyka elewacji wg rysunków

UWAGA: Zgodnie z wynikami badań chiropterologicznych w osi C do E należy pozostawić istniejące otwory wentylacyjne stropodachu bez siatek lub kratek. Otwory zabezpieczyć zgodnie z wynikami ekspertyzy na rurkami ceramicznymi o średnicy równej istniejącym otworom.
6.7.1. Okna zewnętrzne
Okna PCV w kolorze białym o współczynniku U=1,00 W / m2 x K
6.7.2. Drzwi zewnętrzne
Drzwi aluminiowe z profili nie gorszych niż o współczynniku U=1,1W / m2 x K w kolorze białym z osprzętem wg projektu - drzwi główne z klamkami antypanicznymi i zamkami ewakuacyjnymi
6.7.3. Kolorystyka

Przewiduje się zastosowanie 3 kolorów na elewacji zewnętrznej

- kolor biały wg RAL

- kolor jasno szary

- kolor ciemno szary
6.7.2. Schody i podjazdy

6.7.2.1. Nawierzchnie.
Schody zewnętrzne
w zależności od lokalizacji :

- płytki gress antypoślizgowe mrozoodporne w kolorze jasnoszarym

- beton dekoracyjny w kolorze jasnoszarym o fakturze drobnoziarnistej
 Rodzaje nawierzchni wg. rzutów i przekrojów branży architektonicznej
Podjazdy i pochylnie

- beton dekoracyjny w kolorze jasnoszarym o fakturze drobnoziarnistej

- płytki gress antypoślizgowe mrozoodporne w kolorze jasnoszarym

Rodzaje nawierzchni wg. rzutów i przekrojów branży architektonicznej

6.7.2.2. Balustrady.
Balustrady systemowe z rur stalowych kwasoodpornych lub chromowane "satynowane" z wypełnieniem pół pomiędzy słupkami ze szkła bezpiecznego.

Na podjazdach dla niepełnosprawnych balustrada z dodatkowym pochwytem.
6.8.Zagospodarowanie terenu
6.8.1. Place i drogi manewrowe

Konstrukcja nawierzchni parkingu 
Nawierzchnię wykonać z kostki brukowej gr. 8cm typ „behaton” w kolorze szarym (miejsca postojowe) na podsypce piaskowo-cementowej gr 3cm. Stanowiska postojowe wydzielać pasem kostki czerwonej. Przewiduje się zastosowanie dla parkingu 1 warstwy kruszywa łamanego o frakcji 0-63mm i łącznej grubości 25cm. Odwodnienie 
Wody opadowe z parkingu i chodnika odprowadzane będą do istniejących wpustów drogowych usytuowanych wzdłuż ulicy. Zaprojektowano spadek podłużny o nachyleniu min. 1,5% oraz spadek poprzeczny o nachyleniu min. 0,7%. Spadki te odzwierciedlają niweletę terenu. Zlewnię zaprojektowano wzdłuż krawężnika wewnętrznego placu, odprowadzając wodę poprzez projektowany wjazd do kratek ściekowych ulicy.

6.8.2. Chodniki

6.8.2.1 Chodniki

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni chodnika:
- nawierzchnia – kostka betonowa gr. 6 cm, w kolorze czerwonym

- podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm, 
- warstwa odsączająca – piasek gr. 10 cm. 
Łączna grubość nawierzchni wynosi 19 cm. Nawierzchnię chodnika odsuniętego od jezdni należy ograniczyć obrzeżami betonowymi 20x6 cm. W przypadku braku podmurówki ogrodzenia obrzeże należy wykonać po obu stronach chodnika. Natomiast w miejscach lokalizacji chodnika przy jezdni, od strony jezdni należy ustawić krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z betonu B10, a z drugiej strony obrzeże betonowe 20x6 cm.

6.8.2.2 Schody terenowe
Schody monolityczne betonowe z wkładkami montażowymi wykonane na gruncie. Konstrukcja jak schodów do piwnicy 

6.8.3. Zieleń 

6.8.3.1. Zieleń niska i trawniki.

Mieszanki traw 

Projekt uwzględniać będzie wieloaspektowość pokrycia powierzchni trawiastych, czynnikami decydującymi o wyborze mieszanki traw będą: odporność na susze i deptanie. 
Mieszanka traw – trawniki parkowe, norma wysiewu 30g/m2 
1 Lolium perenne  - życica trwała 20 
2 Festuca rubra commutata - kostrzewa czerwona kępkowa 30 
3 Festuca rubra rubra - kostrzewa czerwona rozłogowa 15 
4 Festuca ovina duriuscula - kostrzewa owcza szczeciniasta 15 
5 Festuca arundinacea - kostrzewa trzcinowa 20 RAZEM 100 
W mieszankach należy zastosować odmiany z grupy traw gazonowych. Wykonawca musi przedstawić świadectwo, w którym będzie skład gatunkowy i odmianowy zastosowany w mieszance.

Przewiduje się obsianie:– 1608 m2,

6.8.3.2. Zieleń średnia i wysoka .

Ogólne wytyczne zakładania zadrzewień 

Przygotowanie terenu 

Teren winien być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, a następnie wyrównany. Prace związane z przygotowaniem gleby należy wykonać jesienią lub wczesną wiosną. Chwasty należy zniszczyć przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin. Zaleca się na kilka miesięcy przed planowanym sadzeniem wykonanie oprysku systemicznym, dolistnym herbicydem (np. Roundup), który w ciągu 6-8 tygodni zniszczy wszystkie chwasty wraz z ich podziemnymi częściami. Z uwagi na nieurodzajną glebę, sadzenie drzew i krzewów winno się odbywać z całkowita zaprawą dołów ziemią urodzajną. 

Materiał sadzeniowy 

Do nasadzeń zieleni należy użyć materiał dorosły, odpowiednio uformowany i przeznaczony do wysadzenia na miejsce stałe. Rośliny powinny być zahartowane, równomiernie rozkrzewione i rozgałęzione, zachowywać odpowiednie proporcje między pniem, koroną i systemem korzeniowym. Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, z bryłą ziemi. Nie należy sadzić roślin z odkrytym systemem korzeniowym. 

Sadzonki drzew i krzewów muszą posiadać następujące cechy: − pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, − przyrost ostatniego roku powinien być wyraźny i prosto przedłużać przewodnik, − pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, − przewodnik i pień powinny być proste, − system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, − u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, − u roślin sadzonych z pojemnika, korzenie nie mogą się zawijać w pojemniku. − pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, − odstępy między okółkami, jak również przyrost z ostatniego roku muszą być proporcjonalne do wielkości całej rośliny, − blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 

Niedopuszczalne wady: − silne uszkodzenia mechaniczne roślin, − odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, − ślady żerowania szkodników, − oznaki chorobowe, − zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, − martwice i pęknięcia kory, − uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, − dwupędowe korony drzew formy piennej, − uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, − złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką − więcej niż cztery niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku 
Drzewa liściaste formy pienne 
Materiał minimum trzykrotnie szkółkowany, musi posiadać pień prosty i gładki (bez odrostów) od szyjki korzeniowej do podstawy korony, bez świeżych, zabliźnionych ran, średnicę pnia 12- 14 cm (dla Surmii) oraz 16-18 cm (dla Klonu) mierzoną na wysokości 1 m oraz uformowaną koronę typową dla gatunku / odmiany. Bryła korzeniowa zabezpieczona jutą. Drzewa liściaste formy naturalnej Forma drzewa z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym. Materiał minimum trzykrotnie szkółkowany, wysokość 125– 150 cm, z bryłą korzeniową do sadzenia w terminie wiosennym i jesiennym lub produkowana w pojemniku do sadzenia w innych terminach.
Krzewy liściaste 
Materiał roślinny musi być kontenerowany i mieć cztery, pięć dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami. 
Technika sadzenia 
Lokalizację poszczególnych gatunków wraz z podaniem więźby (określenie gęstości sadzenia) przedstawiono na planie sytuacyjnym. Preferowanym terminem sadzenia jest okres stanu spoczynku roślin przypadający na późną jesień lub wczesną wiosnę. Termin jesienny jest nieco lepszy, ponieważ zwykle wtedy okres na ukorzenienie jest dłuższy niż wiosną. 
Podczas sadzenia wszelkich roślin należy przestrzegać zasadę jak najkrótszego okresu przetrzymywania sadzonek tj. od momentu zakupu do chwili posadzenia. W sytuacjach niemożności szybkiego posadzenia roślin na miejsce przeznaczenia należy je odpowiednio przechowywać, aby nie dopuścić do ich przesychania, pobudzenia wegetacji bądź przemrożenia. 
Z uwagi na niską żyzność gleby na powierzchniach projektowanych pod nasadzenia drzew i krzewów zaleca się całkowitą zaprawę dołów. • dla drzew liściastych doły o 1 m średnicy i 1 m głębokości, • dla krzewów liściastych doły o 0,5 m średnicy i 0,5 m głębokości , 
W projekcie przyjęto następujące więźby sadzenia w zależności od gatunku i miejsca: • dla drzew: 2,5 m x 2,5 m; 2 x 2; • dla krzewów liściastych: 0,5 m x 0,5m; 
Sadzenie roślin uprawianych w pojemnikach 
Sposób sadzenia zalecany dla drzew i krzewów. Rośliny produkowane w ten sposób mają największą szansę przyjęcia się na nowym miejscu. Nie stwarzają problemów z przechowywaniem przed posadzeniem, należy jedynie uważać by podłoże w pojemniku nie przeschło. Ponadto takie rośliny można sadzić przez cały rok, poza czasem, gdy gleba jest zamarznięta. Rośliny w pojemnikach sadzimy tak głęboko, aby cała bryła korzeniowa była zagłębiona w glebie. Dół pod roślinę należy wypełnić ziemią urodzajną. Bardzo ważne jest podlanie roślin po posadzeniu. W tym celu należy przy sadzeniu drzew uformować misę, zagłębienie wielkości 5–10 cm (o średnicy 1,0 m), która umożliwi gromadzenie się wody wokół roślin i nie pozwoli na jej spływanie. Po podlaniu roślin gleba zwykle jeszcze osiada i należy ją uzupełnić. Glebę wokół roślin należy ściółkować 10 cm warstwą kory. Ściółkowanie zatrzymuje zgromadzoną w glebie wilgoć, ogranicza rozwój chwastów oraz ułatwia pielęgnację drzew i krzewów oraz sąsiadującego z nimi trawnika. Pod drzewami należy ściółkować na powierzchni o średnicy 1 m wokół pnia (0,8 m2 ), nie należy sypać kory bezpośrednio przy pniu drzewa tylko w odległości 7-15 cm od pnia. Krzewy ściółkować powierzchniowo (zgodnie z planem sytuacyjnym). Przed sadzeniem drzew liściastych formy piennej należy wbić w dno dołu 3 impregnowane, toczone, zaostrzone na wbijanym końcu paliki drewniane o średnicy 6 cm i o wysokości 150 cm ponad poziom terenu, między palikami należy zastosować rygle. Do pnia drzewa paliki należy przymocować za pomocą taśmy elastycznej o szerokości 4 cm. 4.4. 
Zakładanie roślinności zielnej 
Cały teren pod inwestycję nie pokryty utwardzoną nawierzchnią i nie zajęty przez nasadzenia drzew i krzewów, będzie zagospodarowany trawnikami. Pod trawnik przewiduje się wysypanie 20 cm warstwy ziemi urodzajnej. Glebę należy przed siewem nasion wałować wałem gładkim, a potem wałem kolczastym lub zagrabić. Należy użyć odpowiedniej mieszanki traw o składzie dostosowanym do podłoża gruntowego i do miejscowych warunków siedliskowych. Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. Zakładanie trawników zaleca się prowadzić w okresie od początku maja do połowy września. W początkowej fazie wzrostu nasion traw należy zaopatrzyć trawnik w wodę. 
Prace pielęgnacyjne 
Pielęgnowanie założonej zieleni polega na: 
• podlewaniu, częstotliwość należy uzależnić od warunków pogodowych, 
• utrzymaniu spulchnionej warstwy ziemi wokół drzew i krzewów, 
• odchwaszczaniu ziemi (na powierzchniach korowanych chwasty nie powinny przekraczać 15 cm wysokości), 
• nawożeniu (częstotliwość i dawka, w zależności od rodzaju nawozu. Rośliny posadzone jesienią, nawozimy wiosną dopiero po zauważeniu pierwszych oznak wzrostu. Rośliny sadzone wiosną powinny dostać niewielką dawkę nawozu dopiero po 2 miesiącach od posadzenia. Orientacyjne dawki nawozu: od 0,02 kg (dla krzewów) do 0,06 kg (dla drzew) pod jedną sadzonkę, 
• pielęgnacji trawników: pielenie, nawożenie, koszenie (maksymalna wysokość trawy – 15 cm), dosiewanie nasion, • uzupełnianiu kory do warstwy 10 cm, 
• usuwaniu odrostów korzeniowych 
• kontrolowaniu zdrowotności roślin (zapobieganie oraz zwalczanie chorób i szkodników środkami ochrony roślin), 
• wymianie uschniętych drzew i krzewów, • wymianie drzew i krzewów porażonych przez choroby niemożliwe do zwalczenia, 
• wymiana wiązadeł, palików w przypadku drzew formy piennej, 
• kształtowanie poprzez cięcia, w taki sposób aby nie tracić kształtu i rzeczywistego pokroju drzewa, 
• formowanie krzewów (kształty symetryczne zgodne z założeniem projektowym) 
• przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące), 
• leczeniu uszkodzeń, 
• wykonywaniu cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających (w przypadku krzewów), formujących i odmładzających. 
Wymagania ogólne 
• Wykonanie robót powinno być zgodne z technologią stosowaną przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych; 
• Wykonanie robót powinno być zgodne z wymaganiami Zamawiającego; 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową; 
• Zakładanie terenów zieleni winno odbywać się pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni; 
• Odbioru robót częściowych dokonuje Inspektor Nadzoru Terenów po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. 
• Obiorowi częściowemu podlegają przede wszystkim roboty zanikające (ulegające zakryciu) takie jak: o oczyszczenie terenu o kontrola grubości rozścielonej ziemi urodzajnej pod trawniki o wałowanie, o gęstość zasiewu nasion traw, o wykonanie dołków pod drzewa, krzewy, o zaprawienie dołów ziemią urodzajną o wykonanie misek, o podlewanie, o zasilanie nawozami mineralnymi. 
• Ostateczny odbiór prac może nastąpić po upływie 1 roku od terminu wykonania robót, po pełnym sezonie wegetacyjnym; 
6.8.3.3. Zestawienie projektowanych roślin 
6.8.3.3.1. Wykaz gatunków drzew liściastych z ilością sztuk potrzebnych do wykonania założenia zieleni oraz parametrami roślin 
1. Acer platanoides ‘Globosum’ Klon pospolity  
[image: image9.jpg]



Pa 200/16–18  sztuki 2
2. Alnus incana ‘Pendula’ Olsza szara  
[image: image10.jpg]



N 125-150  sztuki 2
3. Catalpa bignonioides ‘Nana’ Surmia bignoniowa  
[image: image11.jpg]



Pa 150/12–14 sztuki 4
4. Prunus cerasifera ‘Pissardii’ Śliwa wiśniowa  
[image: image12.jpg]



N 125-150 sztuki 2

6.8.3.3.2. Wykaz gatunków krzewów liściastych z ilością sztuk potrzebnych do wykonania założenia zieleni oraz parametrami roślin 

1. Cornus alba ‘Aurea’ -  Dereń biały  
[image: image13.jpg]



C4 40-50cm h szt. 50
2. Cornus alba ‘Sibirica’ - Dereń biały  
[image: image14.jpg]



C4 40-50cm h szt. 50
3. Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’  - Pęcherznica kalinolistna  
[image: image15.jpg]



C4 40-50cm h szt. 30
4. Spiraea japonica ‘Goldflame’ - Tawuła japońska  
[image: image16.jpg]



C3 30-40cm h  szt. 60
6.8.4. Mała architektura 

W ramach małej architektury projektuje się:
- zestawy mebli ogrodowych szt. 3 składające się z :

- 4 krzeseł

- stolika z parasolem

Wykonane z siatki metalowej na stelażu stalowym pokryte lakierem odpornym na warunki atmosferyczne. produkt do wyboru przez Inwestora
- ławki szt. 4 parkowe betonowe z siedziskiem z drewna produkt do wyboru przez Inwestora

- trejaże drewniane zabezpieczone impregnatem i bejcą szt 4. o wymiarach min. 2,50 m x 75 cm i wysokości min. 180 cm wraz z roślinami pnącymi. produkt do wyboru przez Inwestora

7. Ochrona   przeciwpożarowa

7.1.Dane ogólne

Podstawowe dane liczbowe budynku część objęta opracowaniem

Powierzchnia użytkowa   1 631,33 m2    

	Razem piwnice
	399,63 m2

	Razem parter
	414,18 m2

	Razem piętro 1
	409,38 m2

	Razem piętro 2
	408,14 m2

	
	


wysokość 10,95 m liczona do  wysokości stropu – budynek niski

Powierzchnia zabudowy ( część objęta opracowaniem ) 587,67 m2

Powierzchnia całkowita 2350,68 m2

Kubatura 6710,41m3

7.2.Charakterystyka zagrożenia pożarowego

w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych:

W obiekcie nie występują żadne procesy technologiczne mogące powodować realne zagrożenie pożarowe. Pożar może wystąpić tylko w rezultacie przypadkowego zaprószenia  np. podczas prac remontowych albo nieodpowiedniego stosowania się do instalacji obsługi urządzeń elektrycznych. Wyposażenie i wykończenie obiektu z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych. Nie przewiduje się materiałów łatwo zapalnych kapiących, silnie dymiących. Jest to obiekt użyteczności publicznej.. Występują materiały palne w postaci wyposażenia , umeblowania itp. Elementy wykończenia i wystroju wnętrz nie mogą być wykonane z materiałów łatwo palnych, kapiących i odpadających pod wpływem ognia.  

7.3.Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach

W całym budynku ilość osób przewidziano na 70 osób. Na I i II piętrze w osiach N-P występują  pomieszczenia o liczbie osób niepełnosprawnych powyżej 6. Z tych pomieszczeń przewidziano otwieranie drzwi na zewnątrz tych pomieszczeń.
7.4.Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dla  obiektu zaliczonej do kategorii obiektów ZL – gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się.  Dla pomieszczenia węzła ciepłowniczego (PM) gęstość  obciążenia ogniowego nie przekracza 200 MJ/m2
7.5.Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Nie występuje zagrożenie wybuchem.

7.6.Podział obiektu na strefy pożarowe

Budynek stanowi odrębną strefą pożarową w stosunku do przyległego budynku        w osi A. Ponadto budynek podzielono na następujące strefy pożarowe:

Piwnica:  

- strefa pożarowa PM węzła ciepłowniczego,

- strefa pożarowa ZL III pozostała część piwnicy.

Kondygnacje nadziemne tworzą dwie strefy pożarowe z podziałem w pionie:   podział kondygnacji na strefy pożarowe tworzy  klatka schodowa obudowana  w osiach I-K  i w obrysie zabudowy korytarzy. 
Przyległy łącznik i istniejący budynek stanowią odrębne strefy pożarowe.

7.7. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej

       i stopień rozprzestrzeniania ognia przez te elementy. 

 Budynek ZL II zagrożenia ludzi średniowysoki zaprojektowano w klasie B odporności pożarowej . Poszczególne elementy budynku zaprojektowano wg następujących wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej:

      - główna konstrukcja nośna R(REI) 120,

      -  stropy  REI 60, nad piwnicą stropy REI 120,

      -  ściany zewnętrzne EI 60 w pasie międzykondygnacyjnym o wysokości 0,80 m,

      -  ściany wewnętrzne EI 30,

      -  przekrycie dachu RE 30.

      -  konstrukcja dachu R 30.


 Inne wymagania ujęte w projekcie:

       - ściany  wydzielające pomieszczenie węzła ciepłowniczego w klasie REI 120

         odporności ogniowej,

       - Ściany obudowujące klatki schodowe REI 60,

       - drzwi zamykające klatki schodowe co najmniej EIS 30.

       - drzwi zamykające piwnice w przestrzeni klatki schodowej EIS60.

Szyb windowy obudowany i zamykany na wszystkich kondygnacjach drzwiami 

EIS 60 odporności ogniowej.

       - ściana równoległa budynku istniejącego posiada parametry REI 120 

         z materiału palnego jak dla ściany oddzielenia ppoż. Dach tego budynku RE 30 

         na konstrukcji R 30.

7.8. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Przewidziano poziome drogi komunikacji ogólnej na poszczególnych kondygnacjach prowadzące do obudowanej i zamykanej drzwiami EIS 30 odporności ogniowej klatki schodowej.   Drzwi dla których wymagana jest dymoszczelność (S) lub szczelność i izolacyjność ogniowa należy wyposażyć  w mechanizm samozamykający. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych należy dodatkowo wyposażyć w mechanizm kolejności zamykania skrzydeł. Przewidziano wyposażenie klatek schodowych          w system usuwania dymu. 

Na korytarzach i klatce schodowej przewidziano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wg odrębnego projektu. Przy planowaniu ewakuacji uwzględniono możliwość ewakuacji na kondygnacji  w dwóch kierunkach, , tj. do klatek schodowych zamykanych drzwiami EI 60 i wyposażone w urządzenia do usuwania dymu. Z segmentów na poszczególnych kondygnacjach pomiędzy osiami K-P występuje jeden kierunek ewakuacji o długości dojścia poniżej 10 m licząc do drzwi stanowiących obudowę klarkii schodowej. Z kondygnacji piwnicznej istnieją dwa wyjścia  schodami zewnętrznymi  o ilości stopni do 10 i szerokości biegu nie mniejszym od 1,20 m. Korytarze i klatki schodowe zaopatrzone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.

7.9. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Przejścia instalacji przez granice stref należy uodpornić do klasy   odporności ogniowej tych elementów z wyjątkiem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i cieplnych , wprowadzanych prze ściany i stropy pomieszczeń higieniczno sanitarnych. Również przejścia instalacji o średnicy powyżej 0,04 m przechodzące przez ściany i stropy nie będące granicami stref pożarowych dla których jest wymagana klasa REI lub EI 60 odporności ogniowej należy zapewnić parametr EI elementów przez które przechodzą. Oznacza to, że instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne przy przejściach prze te elementy należy wyposażyć w klapy odcinające o parametrach EI elementu przez który przechodzą. Dla klatek schodowych   przewiduje się grawitacyjny system usuwania dymu.  Dla systemu  grawitacyjnego usuwania dymów zapewnia się powierzchnie oddymiania okien nie mniej niż  7,5% powierzchni rzutu klatki i nie mniej niż 1 m² dla powierzchni klapy. Na podstawie obmiarów klatek schodowych przyjęto następujące wymiary .
Dla klatki nr 1 (środkowej)

2 x okno 235 x 130 cm

Dla klatki nr 2

2x okno 130x110 cm

Napowietrzanie zapewnia się poprzez drzwi zewnętrzne otwierane automatycznie poprzez zadziałanie systemu wykrywania dymu. W przypadku klatki schodowej środkowej dodatkowo napowietrzanie realizowane poprzez okno na poziomie piwnicy.

7.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Założenia do scenariusza rozwoju zdarzeń.

Zakłada się , że pożar może powstać w jednej strefie pożarowej. Alarmowanie o pożarze jest możliwe przez personel głosem a także jest możliwe poprze system wykrywania dymy, który nie jest systemem sygnalizacji pożaru ale obejmuje nadzorem główne pomieszczenia i drogi ewakuacyjne i zapewnia sterowanie oddymianiem, zjazdem windy na poziom parteru, alarmowanie o pożarze poprzez sygnalizatory akustyczne. Zakłada się uruchomienie oddymiania obydwu klatek schodowych  jednocześnie. Natomiast system uruchamiania sygnalizatorów akustycznych powinien uwzględniać strefę pożarową , w której zadziałała czujka dymu aby nie wywoływać dezorganizacji tym bardziej, że pensjonariuszami są osoby niepełnosprawne a ewakuacja jest przewidziana do sąsiedniej strefy pożarowej na danej kondygnacji i nie właściwym byłoby wywoływanie alarmu w strefie przewidywanej do ewakuacji.
 Hydranty wewnętrzne 25 przewidziano odrębnie dla każdej strefy pożarowej przy każdej klatce schodowej. Projektuje się jednoczesność poboru wody z 2 hydrantów wewnętrznych.

Oddymianie klatek schodowych , przeciwpożarowe klapy odcinające. Instalacje elektryczne zasilające i sterujące urządzeniami p.poż będą mieć odporność ogniową   90 minut dla zasilania systemu sterowania i otwierania drzwi do napowietrzania, dla przeciwpożarowego wyłącznika prądu i innych urządzeń p. pożarowych.

Przewidziano system  wykrywania dymu wg odrębnego opracowania projektowego. 

Obiekty  wyposażono w instalacje odgromową oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
7.11.Wyposażenie w gaśnice

Obiekt  wyposażono w podręczny sprzęt gaśniczy wg normatywu przewidującego jedną jednostkę masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach  na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL II . Gaśnice należy rozmieszczać na każdym poziomie technologicznym w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, z uwzględnieniem, że:

· odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, 
do najbliższej gaśnicy nie będzie większa niż 30 m;

· do gaśnic  zapewniono dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Przewiduje się stanowiska gaśnicze w szafkach hydrantowych oraz należy urządzić dodatkowe stanowiska w celu zachowania opisanych normatywów. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy należy ustalać odrębnie dla każdej strefy pożarowej.

7.12.  Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań:

    Ilość wody   do celów gaśniczych zapewniają hydranty 2  szt . po 10 l/s

    w odległości  do 75 m. od budynku
     Dojazd pożarowy stanowią jezdnie asfaltowe zapewniające dojazd 

     z  4 stron budynku.  Pomiędzy jezdniami ( drogami pożarowymi) a budynkiem nie

     występują  elementy stałe w tym drzewa o wysokości powyżej 3 m. Szerokość drogi pożarowej co najmniej 4 m oddalonej o co najmniej 5 m od budynku.

8.Oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Przebudowa obiektu została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno – epidemiologicznymi obowiązującymi dla obiektów służby zdrowia. Działalność prowadzona w obiekcie nie będzie stanowiła zagrożenia dla pracowników ani dla otoczenia obiektu.

W stosunku do stanu istniejącego nie nastąpi zwiększenie uciążliwości. 

9.Ochrona środowiska kulturowego.

Obiekt położony jest poza obrębem stref Ochrony Konserwatorskiej. Podczas realizacji robot ziemnych w wypadku znalezienia jakichkolwiek elementów podlegających ochronie na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162 poz. 1568) należy przerwać roboty i zawiadomić Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków z siedzibą. w Warszawie

10.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Należy stosować przepisy obowiązujące dla obiektów służby zdrowia. Pozostałe wytyczne jak dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W budynku strefa przeznaczona na pobyt ludzi jest oświetlona światłem dziennym. 

Do odbioru budynku należy dostarczyć atesty i aprobaty techniczne wszystkich materiałów i elementów wyposażenia.

Budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Otwory drzwiowe umożliwiają wjazd wózkiem, zaprojektowano na każdej kondygnacji  sanitariaty dla osób niepełnosprawnych , windę dla osób niepełnosprawnych a przy wejściu zaprojektowano stanowiska parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

11.Uwagi końcowe.

Wszystkie roboty winny być wykonywane pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy zgodnie projektem i przepisami BHP.

Wykonanie i odbiór robót należy prowadzić zgodnie z wymaganiami WTWiO, tom I, „Budownictwo ogólne” w wydaniu z 1989 roku.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony pracy

1.1. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Gostyninie
1.2. Lokalizacja inwestycji: Gostynin ul. 3 maja 45
1.3. Zakres i kolejność robót całego zamierzenia budowlanego.

1.3.1. Zakres robót obejmuje wykonanie:

- robót rozbiórkowych

- robót budowlano - montażowych

- robót porządkowych i wykończeniowych.

1.3.2. Kolejność robót:

- roboty rozbiórkowe

- roboty budowlano - montażowe

- roboty porządkowe i wykończeniowe.

1.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na działce znajduje się budynek będący przedmiotem opracowania. Jest to obiekt 4 kondygnacyjny. Obiekt ten podlega częściowo pracom budowlanym i jest przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej. Druga część parterowa nie podlega robotom budowlanym i na czas prac winna być odzielona o placu budowy zgodnie z przepisami BHP

1.5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- niebezpieczeństwo urazów mechanicznych podczas prac rozbiórkowych,

- niebezpieczeństwo urazów mechanicznych podczas robót instalacyjnych,

- niebezpieczeństwo urazów mechanicznych podczas robót budowlano montażowych - niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym podczas robót budowlano montażowych

1.6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:

- instruktaż ogólny przed przystąpieniem do robót budowlanych na placu budowy,

- instruktaż stanowiskowy przed rozpoczęciem robót niebezpiecznych (na wysokości na rusztowaniu, w strefie pracy urządzeń mechanicznych budowlanych, robotach wymagających specjalistycznego przeszkolenia) 

Szkolenia udokumentowane są na piśmie przez prowadzącego szkolenie i osobę szkoloną.

Kontrola uprawnień do wykonywania robót:

- instalacji kanalizacyjnych,

- instalacji elektrycznych

- spawalniczych.

1.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

- ogrodzenie terenu inwestycji,

- ważne atesty maszyn i urządzeń budowlanych,

- oznakowanie stref prowadzenia prac niebezpiecznych,

- wykonywanie prac niebezpiecznych w zespołach minimum 2-osobowych,

- zapewnienie dostępu do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia służb ratowniczych.

Opracował:
46


